- 臺中市立沙鹿高級工業職業學校實習工場安全守則

- 一般守則：

  - 鐘聲權威，不遲到，不早退。

  - 嚴守紀律，不嬉戲，不喧嘩。

  - 認真學習，勤發問，多瞭解。

  - 注重禮節，尊師長，不踰矩。

  - 服裝整齊，重精神，要敬業。

  - 注意安全，勿擅動，聽指導。

  - 發生意外，要報告，快處理。

  - 愛護公務，慎使用，妥保養。

  - 實習輪值，應遵循，重負責。

  - 維持整潔，勤打掃，重維護。

  - 校外參觀，守校規，維校譽。

- 實習收工，關門窗，切電源。

- 安全守則：

  - 一般安全：

    - 操作前先想一想，如有疑難，先請教老師。

    - 實習場所勿追逐嬉戲。

    - 場地、進出口、走道保持整潔暢通，勿堆積物品。

    - 非經允許，不可私自開動機器設備。

    - 勿靠近懸吊物下方走動或工作。

    - 先瞭解消防器材的位置及使用方法，並做定期檢查或調查。

    - 發生意外應立即報告，勿擅自處理。

    - 廢料、油布、垃圾應分別置於一定處所。

    - 急救箱應定期檢查並補充。

    - 工廠實習不得擅自離開，特殊事由，需經教師許可後始得離場。

  - 人員的安全：

    - 遵守安全規則及相關標誌信號。

    - 工作時常戴安全防護具，如安全帽、安全眼鏡、安全手套、安全鞋等。

    - 工作時穿著合身的工作服，扣好衣帶、鈕扣等並保持整潔。

    - 別人操作機器時，勿與之交談或嬉戲。

    - 操作轉動機器時，勿戴手套。

    - 如有傷害時，應迅速處理與治療。

    - 禁止使用未經許可之機器，及進入未經許可之處所。

    - 禁止製作與實習非相關之物品。

    - 實習時集中精神，遵守規定及教師指導。

    - 地面打滑或沾有油漬，應立即清理，避免人員滑倒。

    - 加工機件要夾緊方可操作。

  - 機具設備的安全：

    - 啟動機器前，應先瞭解該機器性能及如何停止。

    - 所有護罩使用前後均應放置定位。

    - 保持機器清潔與良好狀況，如有故障，立即關掉電源，並向教師報告。

    - 機器運轉中，切勿清理、調整或修理。

    - 未獲得教師或管理人員之許可，切勿啟動或操作任何機器。

    - 機器設備用畢後，需將各操作桿放回原來位置。

    - 關閉動力電鈕後需俟機器確實停止後，始可離去。

    - 轉動中的機器或工具，切勿以手或身體試圖停止。

    - 機器開動前先注意四周有無其他人員。

    - 聞到機器有臭味或冒煙時要立即關掉電氣開關。

    - 遇到集合哨聲、警報或停電時，應立即停止工作並關掉電源。

    - 機具設備電氣開關都是須定期檢查以維安全。

  - 易燃物品的安全：

    - 易燃氣體及液體應放置於安全處所。

    - 存放易燃物的地面周圍，勿有油漬。

    - 切勿在易燃物周圍點火。

    - 使用氣體、液體燃料時，應先檢查其輸送系統及各部位是否有漏氣或漏油，以免發生火警。

    - 易燃物使用完畢後，應立即關掉分支及總開關，並檢查有無洩漏情形。

    - 擦拭後的油布應存放安全處所。

  - 電氣設備的安全：

    - 場內電氣設備發生故障時，非指定人員，一律禁止擅自修理。

    - 電線及電氣上絕不可擱置物品。

    - 通電前必須通知所有參與工作之人員。

    - 設備安裝時，必須裝設接地線。

    - 設備插電前，必先查明保護裝置之正確與否。

  - 警告標誌顏色：

    - 紅色：防火設備，危險之警戒燈光標誌，機器上之緊急停止開關。

    - 黃色：可能有傷害之危險，如滑倒、落下及碰傷，利用全黃色或黃底黑條，表示提醒注意。

    - 綠色：安全或急救設備。

    - 黑與白：工場整潔及交通記號。

    - 紫紅色：放射性物質。

    - 藍色：提醒在開動或移動機械時，應予注意，如電力開關之柵壁。

    - 澄黃色：顯示機器或電動設備之危險配件，如切割設備之刀口。